|  | فرم درس آموزی رویدادهای HSEE |  |  |  |  | کد: 95-13-10 تاریخ انتشار: 1395/10/06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | رویدادهای ناگوار |  |  | رویدادها و تجربیات موفق |  |  |
|  | عنوان درس آموزی :آتش سوزی در یکی از واحدهای صنعتی تولید خوراک دام و طیور |  |  |  |  |  |
| تشریح رویداد |  |  |  |  |  |  |
| در یکی از واحدهای صنعتی تولید خوراک دام و طیور که بر اثر حرارت بیش از حد مواد خوراکی دام و تیور تبدیل به زغال گردیده که در اثر مجاورت دستگاه های دمنده هوا شعله ور گردیدند. |  |  |  |  |  |  |
| درخت آنالیز علت - پیامد |  |  |  |  |  |  |
| پیامد های رویداد | تجزیه و تحلیل عوامل بروز رویداد | علت اولیه |  | علل میانی | علل ریشه ای |  |
| انسانی : سوختگی سطحی دو نفر |  | - افزایش ناگهانی ولتاژ برق و در نهایت بالا رفتن دماکه باعث تبدیل شدن مواد خوراکی به ذغال |  | - حرارت بیش از حد مواد و تبدیل شدن آن ها به ذغال که در اثر مجاورت قرار گرفتن با سیستم خنک کننده (فن و سیلکون) باعث شعله ور شدن آتش شد و به تاسیسات آسیب جدی رساند | - ضعف سیستم مدیریت در بکارگیری نیروی متخصص HSE - عدم آموزش صحیح و موثر و مرتبط پرسنل مربوطه - عدم وجود دستورالعمل ایمنی کار در واحدهای شیمیایی |  |
| زیست محیطی: الودگی هوا بر اثر دود ناشی از آتش سوزی |  |  |  |  |  |  |
| محصول و تجهیزات : آسیب به : -دستگاه الواتور – کرامبلر – کانویر– کولر – فن و سیلکون |  |  |  |  |  |  |
| راهکارهای فنی پیشنهادی |  |  |  | درس آموخته و پیام های کلیدی |  |  |
| - بکارگیری نیروی متخصص ایمنی و بهداشت - نصب fire box - افزایش کپسول های آتشنشانی در نزدیکی برج های تولید خوراک دام و طیور - بکارگیری نیروی متخصص در زمینه برق جهت کنترل سیستم ها |  |  |  | ## آئین نامه حفاظتی تأسیسات الکتریکی در کارگاهها ماده 1- نصب ، تنظیم ، آزمایش ،نگهداری و تعمیرات کلیه تجهیزات الکتریکی فقط باید توسط افراد متخصص و ماهر انجام شود. ماده 2- تجهیزات الکتریکی کارگاه باید با استانداردهای الکتریکی مطابقت داشته باشد. ماده4- طراحی شبکه توزیع برق باید به گونه ای باشد که احتمال برقراری اتصال کوتاه و عبور جریان اضافی وجود نداشته باشد. ماده 23- دسترسی به کانال های تاسیسات برق باید به راحتی امکان پذیر باشد. ماده 38- قطع کننده مدار نوع دستگیره ای باید روی تابلو کلیدها عمودی نصب شده ودر وضعیت ON دستگیره در موقعیت بالا باشد. |  |  |
| تهیه و تدوین با مشارکت HSEE سازمان : دفتر HSEE شركت شهركهاي صنعتي استان خوزستان |  |  |  |  |  |  |