|  | فرم درس آموزی رویدادهای HSEE |  |  |  | کد 17-27-95 تاریخ انتشار: 1/8/95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | رویدادهای ناگوار |  | رویدادها و تجربیات موفق |  |  |
|  | عنوان درس آموزی : آشنايي با خطرات افروختن آتش در محوطه |  |  |  |  |
| تشریح رویداد |  |  |  |  |  |
| جمع آوري ضايعات در محوطه واحد صنعتي و امحا: با آتش زدن ضايعات موجب گسترش آتش و سرايت به برگهاي خشك و فضاي سبز باعث ايجاد خطر و سرايت به انبار شده كه با اقدام به موقع مانع از خسارت جدي گرديه اند. |  |  |  |  |  |
| درخت آنالیز علت - پیامد |  |  |  |  |  |
| پیامد های رویداد | تجزیه و تحلیل عوامل بروز رویداد | علت اولیه | علل میانی | علل ریشه ای |  |
| انسانی : _ |  | آتش و سرايت آن از ضايعات به سمت انبار | - عدم آگاهي كارگران نسبت به خطرات احتمالي ناشي از ضايعات انباشته شده. - عدم سيستم مناسب به منظور كنترل انباشت ضايعات | - نبود دستورالعمل درخصوص توقف انباشت ضايعات - ضعف سيستم مديريت HSE در خصوص شناسايي به موقع مخاطرات و عدم آموزش كارگران براي واكنش در شرايط اضطراري |  |
| زیست محیطی: آسيب جزئي به فضاي سبز |  |  |  |  |  |
| محصول و تجهیزات : _ |  |  |  |  |  |
| راهکارهای فنی پیشنهادی |  |  | درس آموخته و پیام های کلیدی |  |  |
| - آموزش كاركنان در خصوص نحوه اطفاء حريق و اقدام مناسب در شرايط اضطراري - استفاده از سيستم هاي صوتي اعلان حريق جهت آگاهي به موقع و سريع از وقوع آتش سوزي - حتي الامكان از انباشت بيش از حد ضايعات از نقاط متحمل به خطر مخصوصاً تابلوي برق جلوگيري نمايند. - چيدمان كپسولهاي اطفاء حريق متناسب با نوع مواد قابل اشتعال در هر كارگاه |  |  | براساس ماده 2 آئين نامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها(وزارت كار تعاون و رفاه اجتماعي): كليه كارگاهها بايد داراي وسايل تجهيزات كافي پيشگيري و مبارزه باآتش سوزي بوده و در تمام ساعات شبانه روز اشخاصي را كه از تعليمات لازم بهره مند و به طريقه صحيح استعمال وسايل و تجهيزات مربوطه آشنا باشند در اختيار داشته باشند. |  |  |
| تهیه و تدوین : دفتر HSEE شركت شهركهاي صنعتي استان مازندران |  |  |  |  |  |